| 2 Таблица 1 Модификация; Контролируемый параметр; Тип датчика; Примечание. ЭК8048; Давление моторного масла; VDO; Импорт. Температура охладителя двигателя; VDO; Импорт. ЭК8048-1; Давление воздуха в тормозной системе, первый контур; ММ370. Давление воздуха в тормозной системе, второй контур; ММ370. Уровень топлива в баке; ДУМП-29. ЭК8048-2; Давление моторного масла; 18.3829.10. Температура охладителя двигателя; ТМ-100В; Допускается тип датчика ДУТЖ. Конструктивно оба электрических вывода цепи питания блока изолированы от корпуса. Блок помехоустойчив к кондуктивным помехам бортовой сети автомобилей и по уровню собственных помех соответствует требованиям ГОСТ 28751-90. По устойчивости к климатическим воздействиям блок в составе щитка приборов соответствует единому климатическому исполнению У2Т2 по ГОСТ 15150-69. Блок предназначен для работы в диапазоне температур от минус 50 до плюс 60 °С. Номинальное напряжение системы электрооборудования – 24 В постоянного тока. Блок неремонтируемый. | 2 Основные технические данные 2.1 Абсолютная основная погрешность, номинальное сопротивление, соответствующее проверяемой отметке при включении блока с сопротивлением, имитирующим датчик, должна соответствовать таблице 2. 2.2 Блок предназначен для работы в продолжительном номинальном режиме S1 по ГОСТ 3940-84. 2.3 Потребляемая мощность блока (без включения ламп подсветки) не более 10 Вт. 2.4 Масса блока не более 0,6 кг. 2.5 Габаритные и установочные размеры блока, мм, не более, приведены в приложении А. 2.6 Вариация показаний блока не превышает значений, указанных в таблице 2. 2.7 Изоляция блока между токоведущими деталями и внешними металлическими деталями выдерживает в нормальных климатических условиях в течение 1 мин без пробоя или разряда испытательное напряжение (550±16,5) В переменного тока синусоидальной формы частотой (50±2) Гц. 2.8 Сопротивление изоляции между токоведущими деталями и корпусом блока в нормальных климатических условиях не менее 10 МОм. 2.9 Блок вибропрочен при воздействии вибрации синусоидальной формы частотой (50±2) Гц и ускорением 50 м/с2 в течение 8 ч. 2.10 Блок ударопрочен при воздействии ударных нагрузок ускорением 100 м/с2, частотой ударов 80-120 в минуту, общее количество ударов – 10000. 2.11 Значение гамма-процентной наработки до отказа блока 800000 км пробега автомобиля при  = 90 %. 2.12 Средний срок службы блока не менее 10 лет. |
| --- | --- |
| 8 Таблица 5 Наименование металла; Масса, г; В чем содержится. ЭК8048; ЭК8048-1; ЭК8048-2. Серебро; 0,045; 0,050; 0,045; Резисторы С2-14 и С2-33Н, стабилитрон КС515Г. Медь и сплавы, содержащие медь; 94,1; 92,4; 91,9; Винты, втулки, гайки, контакты, механизмы, платы печатные, провода, шайбы. 7 Гарантии изготовителя 7.1 Изготовитель гарантирует соответствие блока требованиям ТУ РБ 300125187.187-2002 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения. 7.2 Гарантийный срок эксплуатации блока (кроме ламп) - 36 месяцев со дня ввода в эксплуатацию или 100000 км пробега. 7.3 Гарантийный срок хранения блока в упаковке предприятия-изготовителя - 24 месяца с момента изготовления. 7.4 Адрес предприятия, изготавливающего и осуществляющего ремонт изделия: РУП "Витебский завод электроизмерительных приборов", ул. Ильинского, 19/18, 210630, г. Витебск, Беларусь Телефоны: ОТК – 370371, 376574; КЦ – 370436, 370172. | 1 ОКП РБ 33.20.52 ОКП 45 7380 ПАСПОРТ на блок ЭК8048 1 Основные сведения об изделии 1.1 Блок ЭК8048___________ (в дальнейшем – блок), изготовленный РУП "ВЗЭП", предназначен для контроля напряжения бортовой сети, уровня топлива в баке, давления моторного масла, давления воздуха в тормозной системе (первый и второй контур), температуры охладителя двигателя автомобилей, эксплуатируемых в условиях умеренного и тропического климата. Блок является вторичным показывающим устройством и не относится к средствам измерения. Блок предназначен для установки в щиток приборов ЩП8076 автомобилей серии МАЗ6430. Блок предназначен для работы с входными сигналами, полученными от датчиков (кроме контроля напряжения бортовой сети), приведенными в таблице 1. Блоки ЭК8048, ЭК8048-2 предназначены для установки в левой стороне щитка приборов для контроля напряжения бортовой сети, давления моторного масла, температуры охладителя двигателя. Блок ЭК8048 предназначен для контроля работы двигателя фирмы "MAN", блок ЭК8048-2 – двигателя Ярославского моторного завода (ЯМЗ). Блок ЭК8048-1 предназначен для установки в правой стороне щитка приборов для контроля давления воздуха в тормозной системе (первый и второй контур), уровня топлива в баке. |
| 8 Свидетельство об упаковывании 8.1 Блок ЭК8048 ________________________ упакован РУП "ВЗЭП" согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации. ___________ _____________ ___________________ должность личная подпись расшифровка подписи _________________ дата 9 Свидетельство о приемке 9.1 Блок ЭК8048 _____________________ изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации. Представитель ОТК МП __________________ __________________ личная подпись расшифровка подписи ______________________ дата выпуска |  |
| 8 Свидетельство об упаковывании 8.1 Блок ЭК8048 ________________________ упакован РУП "ВЗЭП" согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации. ___________ _____________ ___________________ должность личная подпись расшифровка подписи _________________ дата 9 Свидетельство о приемке 9.1 Блок ЭК8048 _____________________ изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации. Представитель ОТК МП __________________ __________________ личная подпись расшифровка подписи ______________________ дата выпуска |  |

| Таблица 2 Модификация; Контролируемый параметр; Проверяемая отметка; Номинальное сопротивление, Ом; Абсолютная основная погрешность, не более; Вариация. ЭК8048; Напряжение бортовой сети, В; 20 26** 30** 32; - - - -; не нормируется ±0,6 В ±1,0 В не нормируется; 0,6 В 1,0 В. Давление моторного масла, х100 кПа; 0 2** 5; 10 80 180; ±10,0 Ом(±0,3 х100 кПа) ±10,0 Ом(±0,3 х100 кПа) ±10,0 Ом(±0,3 х100 кПа); 10,0 Ом 10,0 Ом. Температура охладителя двигателя, °С; 40 80** 100** 120; 287,4 69,0 38,5 22,5; не нормируется ±7,0 Ом (±3,0 °С) ±4,0 Ом (±3,0 °С) ±7,0 Ом (±10,0 °С); 7,0 Ом 4,0 Ом. ЭК8048-1; Давление воздуха в тормозной системе, первый контур, х100 кПа; 0 6** 10; 166,0 68,0 20,0; ±9,0 Ом (±0,6х100 кПа) ±5,0 Ом (±0,4х100 кПа) не нормируется; 9,0 Ом 5,0 Ом. Давление воздуха в тормозной системе, второй контур, х100 кПа; 0 6** 10; 166,0 68,0 20,0; ±9,0 Ом (±0,6х100 кПа) ±5,0 Ом (±0,4х100 кПа) не нормируется; 9,0 Ом 5,0 Ом. Уровень топлива в баке; 0 1/2** 1; 761,0 390,0 193,5; ±49,0 Ом(±4,2*) ±35,0 Ом(±8,0*) ±17,5 Ом(±4,5*); 49,0 Ом 35,0 Ом. ЭК8048-2; Напряжение бортовой сети, В; 20 26** 30** 32; - - - -; не нормируется ±0,6 В ±1,0 В не нормируется; 0,6 В 1,0 В. Давление моторного масла, х100 кПа; 0 6** 8; 166,0 68,0 42,0; ±9,0 Ом (±0,6х100 кПа) ±5,0 Ом (±0,4х100 кПа) не нормируется; 9,0 Ом 5,0 Ом. Температура охладителя двигателя, °С; 40 80** 100** 120; 460,0 142,0 87,5 56,5; ±80,0 Ом (±10,0 °С) ±8,0 Ом (±3,0 °С) ±4,5 Ом (±3,0 °С) ±6,5 Ом (±4,0 °С); 8,0 Ом 4,5 Ом. Примечания 1* В процентах от полного объема бака 3** Оцифровка отметок отсутствует 2 Погрешность, указанная в скобках, является величиной справочной. |
| --- |
| 3 Комплектность 3.1 Комплект поставки блока при поставке в качестве запчасти соответствует указанному в таблице 3. Таблица 3 Наименование; Кол.; Примечание. Блок ЭК8048; 1шт.; Модификация указывается при заказе. Паспорт; 1экз.; Поставка паспорта на каждое изделие производится по отдельному договору-заказу потребителя. 4 Транспортирование и хранение 4.1 Транспортирование - по ГОСТ 3940-84. 4.2 Условия транспортирования блоков - в соответствии с условиями хранения 2 по ГОСТ 15150-69. 4.3 Хранение блоков на складах изготовителя и потребителя - в соответствии с условиями 2 по ГОСТ 15150-69. 5 Заметки по эксплуатации 5.1 Подсоединение проводов к блоку при помощи колодки гнездовой 02-2,8-7 ОСТ 37.003.032-88 с гнездами 03-2,8-11 ОСТ 37.003.032-88 в соответствии с таблицей 4. 5.2 Подсветка блока осуществляется с помощью ламп А24-1,2 ГОСТ 2023.1-88. | Таблица 4 Контакт колодки; Назначение. ЭК8048, ЭК8048-2; ЭК8048-1. 1; Батарея (питание "+"). 2; -; -. 3; Общий (питание "-"). 4; Батарея "+" вольтметра; Датчик давления воздуха в тормозной системе, первый контур. 5; Подсветка ("+"). 6; Датчик температуры охладителя двигателя; Датчик уровня топлива в баке. 7; Датчик давления моторного масла; Датчик давления воздуха в тормозной системе, второй контур. 6 Сведения об утилизации 6.1 После окончания срока службы блок направляют на утилизацию, при этом отделяют комплектующие изделия, содержащие драгоценные металлы и детали, содержащие цветные металлы, сдают на переработку. 6.1 Суммарная масса драгоценных и цветных металлов, содержащихся в блоке, приведена в таблице 5. |