# Приложение Е

## (обязательное)

## Алгоритм работы и программирования индикатора

Е.1 Включение питания

Е.1.1 При включении питания индикатор переходит в основной режим работы. Какой из параметров будет выведен на индикацию – зависит от наличия сигналов от датчиков скорости на входах индикатора.

Режим работы (вывод на индикацию данных о численном значении того или иного параметра) индицируется с помощью единичного светодиодного индикатора, который загорается над соответствующим символом «Т», «К», «R», «Z», «km/ч», «h» согласно таблицы Е.1.

Таблица Е.1

| Наименование режима (параметра или группы параметров) | Символ, соответствующий режиму (параметру) | Доступ к режиму (параметру) |
| --- | --- | --- |
| Суммарное время работы двигателя1) | h | Основной режим работы: отображается один из параметров в зависимости от наличия сигналов на входе индикатора |
| Скорость движения1) | km/ч |  |
| Уточненное суммарное время работы двигателя1) | Т | Режим программирования (доступ только с помощью пульта управления) |
| Передаточные коэффициенты2) | К |  |
| Радиус качения заднего колеса | R |  |
| Количество зубьев шестерни3) | Z |  |
| 1) Доступен только для просмотра. 2) Количество параметров в группе –четыре: К1, К2, К3, К4 (см. таблицу Е.2). 3) Количество параметров в группе – два: Z1, Z2 (см. таблицу Е.2). |  |  |

Для перехода к программируемым параметрам и режиму уточненного времени работы двигателя используется пульт управления с двумя кнопками.

Е.2 Основной режим работы

Е.2.1 При отсутствии на входе индикатора импульсов от датчиков скорости на цифровой индикатор выводятся показания счетчика суммарного времени работы двигателя и светится светодиод, расположенный рядом с символом «h». Появление информации о частоте вращения коленвала двигателя и частоте вращения ВОМ зависит от наличия сигнала с фазной обмотки генератора (и сигнала от датчика вращения ВОМ - при его наличии).

Появление на входе индикатора импульсов от датчиков скорости приводит к переходу в режим индикации скорости движения. При этом на цифровой индикатор выводится измеренное значение скорости и загорается светодиод, расположенный рядом с символом «km/ч».

46

Е.3 Режим программирования и режим уточненного времени

Е.3.1 При эксплуатации индикатора переход в режим программирования и режим уточненного времени должен производиться только при полной остановке транспортного средства.

Е.3.2 Переход в режим программирования предусматривает возможность просмотра и (при необходимости) изменения числовых значений параметров согласно таблицам Е.1, Е.2 (кроме параметра «Уточненное суммарное время работы двигателя»). Параметры, доступные для программирования, условно разделены на три группы: «Передаточные коэффициенты» (К1, К2, К3, К4 – четыре параметра в группе), «Радиус качения заднего колеса» (R – один параметр в группе), «Количество зубьев шестерни» (Z1, Z2 – два параметра в группе).

Таблица Е.2 –  Назначение и последовательность вывода на индикацию программируемых коэффициентов в группах

| Наименование программируемого параметра | Обозначение группы и номер параметра в группе (старший разряд цифрового индикатора) | Диапазон вводимых числовых значений |
| --- | --- | --- |
| Передаточное отношение колесного редуктора | K1 | От 1,00 до 5,00 |
| Передаточное отношение привода генератора | K2 | От 1,00 до 5,00 |
| Передаточное отношение ВОМ540 * | K3 | От 0 до 1,00 |
| Передаточное отношение ВОМ1000 * | K4 | От 0 до 1,00 |
| Радиус качения заднего колеса, мм | R | От 400 до 999 |
| Количество зубьев шестерни в месте установки датчика скорости | Z1 | От 10 до 99 |
| Количество зубьев шестерни в месте установки датчика оборотов ВОМ ** | Z2 | От 0 до 99 |
| * При отсутствии датчика оборотов ВОМ введенное значение передаточного отношения ВОМ540 (К3) должно быть меньше введенного значения передаточного отношения ВОМ1000 (К4). ** При отсутствии датчика оборотов ВОМ, вводимое значение Z2 равно нулю, при этом сигналом для индикатора частоты вращения ВОМ служит сигнал с фазной обмотки генератора. |  |  |

Переход в режим программирования осуществляется с помощью нажатия кнопки «Выбор параметра» и удержания её в нажатом состоянии не менее, чем 2 с.

При переходе в режим программирования пользователь автоматически попадает в режим «Уточненное суммарное время работы двигателя». При этом загорается светодиод, расположенный рядом с символом Т. Из режима уточненного времени пользователь может перейти:

- в основной режим (индикации суммарного времени работы двигателя или скорости движения) – с помощью нажатия кнопки «Значение параметра»;

47

- к следующему параметру К1 (передаточное отношение колесного редуктора) и далее по циклу – с помощью нажатия кнопки «Выбор параметра».

Е.3.3 В режиме программирования индикатора последовательность вывода параметров на индикацию – согласно таблицам Е.1, Е.2.

Переход от параметра к параметру в режиме программирования осуществляется по циклу:

Т  К1  К2  К3  К4  R  Z1  Z2  Т  и т.д.

с помощью последовательного нажатия (или удержания в нажатом состоянии) кнопки «Выбор параметра».

Е.3.4 Ввод данных (изменение числового значения параметра) производится следующим образом:

- с помощью кнопок «Выбор параметра» выбрать требуемый для корректировки параметр;

- для изменения значения параметра нажать кнопку «Значение параметра», при этом с периодом ≈0,3 с должен начать мигать младший разряд (первый справа) цифрового индикатора;

- с помощью кнопки «Значение параметра» установить требуемое значение младшего разряда выбранного параметра;

- кратковременно нажать кнопку «Выбор параметра», при этом должен начать мигать второй справа разряд цифрового индикатора;

- с помощью кнопки «Значение параметра» установить требуемое значение во втором справа разряде корректируемого параметра;

- кратковременно нажать кнопку «Выбор параметра», при этом должен начать мигать третий справа разряд цифрового индикатора;

- с помощью кнопки «Значение параметра» установить требуемое значение в третьем справа разряде корректируемого параметра;

- зафиксировать введенное значение параметра, нажав кнопку "Выбор параметра";

- при очередном нажатии кнопки «Выбор параметра» произойдет переход к следующему параметру.

- Е.3.5 Программирование работы светодиодных индикаторов частоты вращения ВОМ:

- при отсутствии датчика оборотов ВОМ (сигналом для индикации частоты вращения ВОМ служит сигнал с фазной обмотки генератора) вводимое значение параметра Z2 (количество зубьев шестерни в месте установки датчика оборотов ВОМ) равно нулю, а введенные значения передаточных отношений      ВОМ540 (К3) и ВОМ1000 (К4) должны соответствовать конкретной модели трактора и находиться в диапазоне от 0,01 до 0,99), при этом вводимое значение К3 должно быть меньше введенного значения К4;

- при наличии датчика оборотов ВОМ вводимое значение параметра Z2 должно находиться в диапазоне от 1 до 99, при этом за значения коэффициентов К3 и К4 должны приниматься значения 0 или 1 (1 - если данный ВОМ используется и 0 – если данный ВОМ не используется).

Например. Для модели трактора без датчика ВОМ вводимые значения будут:

Z2 = 0; K3 = 0,33; K4 = 0,6.

Для модели трактора с датчиком ВОМ вводимые значения будут:

Z2 = 78; K3  = 0; K4 = 1 (используется только ВОМ1000).

48

Е.3.6 Ошибки при программировании индикатора могут возникнуть при неправильном введении значений коэффициентов К3, К4, Z2:

а) введенное значение К3 ≥ К4 (К3, К4 не равны «0» или «1»), при этом Z2 =0 (т.е. сигналом для индикации частоты вращения ВОМ служит сигнал с фазной обмотки генератора);

б) введенное значение К3 < К4, но при этом Z2 ≠ 0, а К3, К4 не равны «0» или «1»;

в) введенное значение К3 = К4 = 0, (Z2 – любое число, отличное от «0».).

Е.3.7 Если допущена одна из ошибок при введении данных, то:

Е.3.7.1 В зависимости от типа допущенных ошибок, изложенных в п.3.6 настоящего алгоритма, изменится последовательность перехода от параметра к параметру в режиме программирования. Нажатия на кнопку «Выбор параметра» приведут к выводу на индикацию параметров по следующим циклам для повторного просмотра и изменения неправильно введенных значений:

- ошибки типа "а" и "в": К4  К3  К4  К3  К4 и т.д.;

- ошибка типа "б": Z2  К3  К4  R  Z1  Z2  К3  К4 и т. д.

Е.3.7.2 Если процесс программирования был прерван отключением напряжения питания, то при включении индикатор перейдет в режим уточненного времени Т (вместо основного режима – режима индикации суммарного времени работы двигателя или скорости движения), при этом к свечению светодиода режима работы «Т» добавятся мигающие светодиодные индикаторы «К», «R», и «Z», сигнализирующие о допущенной ошибке и о прерывании процесса программирования.

Е.3.8 Выход из режима программирования осуществляется:

а) через 7-9 секунд (если не были допущены ошибки при вводе данных) с момента последнего нажатия на любую кнопку пульта из любого просматриваемого или программируемого параметра, кроме режима уточненного времени, при этом индикатор переходит в основной режим работы (индикации суммарного времени работы двигателя или скорости движения);

б) из режима «Уточненное время» в режим «Суммарное время» при нажатии на кнопку «Значение параметра».

Если в момент отключения напряжения питания индикатор находился в режиме уточненного времени (при этом значения параметров, доступных для программирования, не изменялись или были введены правильно), то переход в основной режим работы будет осуществлен без индикации ошибки.

При выходе из режима программирования происходит инициализация изделия, во время которой (для проверки работоспособности всех элементов индикации) на 1-4 секунды должны засветиться все светодиоды шкал ВОМ и режимов работы, а на цифровой пятиразрядный индикатор должны выводиться показания «8.8.8.8.8.». По окончании инициализации индикатор переходит в один из основных режимов работы (индикации суммарного времени работы двигателя или скорости движения).

Приложение Ж

# (справочное)

Варианты отображения информации и индикации режимов работы
индикатора КД8083